松江区殡仪馆食堂灶具及蒸箱更新项目

采购需求

- 一、基本需求

- 本次拟采购的食堂灶具为：一台双炒双尾炉，一台单头矮汤炉和一台12盘蒸箱。包括原有灶具拆除，项目货物运输、安装、调试等所有费用。

- 二、技术参数

| - 编号 | - 产品名称 | - 尺寸 | - 单位 | - 数量 | - 技术参数简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 燃气双炒双尾炉 | - 2150*1000*800 | - 台 | - 1 | - 采用SUS304不锈钢板材料制作，台面厚度1.5MM，下衬专用隔热材料；侧板、前后板采用1.2MM不锈钢板； - 炉体采用40*40mm镀锌方管骨架，防锈处理；炉脚采用φ50不锈钢圆管，配可调节子弹脚； - 炉膛保温设计（双层镀锌板炉膛内夹保温棉，在内覆耐火泥）； - 燃烧器采用铸铁猛火炉头，配置熄火保护装置；采用250W双风机； - 配可视观火炉门； - 烟道采用2.5MM厚镀锌板，并配置保温层； - 燃气阀门配件均为铜芯不锈钢制品；整机符合3C认证标准并提供认证证书。 |
| - 2 | - 燃气单头矮汤炉 | - 600*650*550 | - 台 | - 1 | - 采用SUS304不锈钢材料制作；台面厚度1.2MM，侧板、背板厚度1.0MM； - 采用11寸自吸风炉头，配置熄火保护装置； - 炉脚采用φ50不锈钢圆管，配可调节子弹脚； - 燃气阀门配件均为铜芯不锈钢制品；整机符合3C认证标准并提供认证证书。 |
| - 3 | - 燃气12盘蒸箱 | - 600*830*1560 | - 台 | - 1 | - 采用SUS304不锈钢材料制作，柜体厚度1.2MM，隔板厚度1.2MM，饭盘厚度0.8MM； - 炉头为不锈钢材质，带熄火保护装置； - 自动进水设置，密封性能好，配可视水位窗； - 脚采用φ50不锈钢圆管，配可调节子弹脚； - 整机符合3C认证标准并提供认证证书。 |

- 三、项目周期

- 合同签订至安装完成，工期≤15天。

- 四、项目验收

- 1、现场验收：安装完毕后，由施工方、使用方代表现场开展验收，确认设备安装牢固、运行稳定、安全装置功能正常，签署验收单。

- 2、资料归档：中标方应交付设备合格证、CCC认证证书复印件、安装验收记录、使用说明书，一并存档备查。

- 五、售后服务保障

- 自发票开具之日起，所有设备整机质保2年。

- 安装调试完成后，对厨房使用人员进行培训。