附件：

松江区农田面源污染监测采购需求

为进一步加强松江区农田面源污染防控力度，通过持续跟踪监测不断完善我区农田面源污染特征和存在问题的精准识别，促进现代农业绿色高质量发展，实施“上海市松江区2025年度农田面源污染试点监测评估”技术服务项目。

一、项目采购要求及内容

1.方案编制。结合2024年监测中存在的问题，编制2025年监测方案。

2.布点采样和监测评估。根据监测区实际情况确定监测点位。分别在农田引水口设置水质监测点位，灌溉期间开展水质人工采样。在两个入河排放口设置自动监测点位，常年开展流量在线自动监测。高质量完成汛期加密监测。对监测区及时进行农事记录（包括施肥情况、作物生育期等），以便于开展分析评估。根据市生态环境局工作要求，及时完成数据报送，并根据检测结果并进行后续的入河负荷评估。

3.报告和排放系数清单编制。完成监测后编制《松江区农田面源污染监测评估分析报告（2025年度）》1份、《松江区种植业面源污染本地化动态排放系数清单》1份，并组织专家评审。

二、项目成果形式

提交《松江区农田面源污染监测评估分析报告（2025年度）》文本及相关附图附表；提交《松江区种植业面源污染本地化动态排放系数清单》1份。

三、项目其他要求

质量要求：本次农田面源污染监测评估工作应满足《平原河网地区农田面源污染监测技术指南（试行）》（沪环生〔2023〕9 号）的相关技术要求。

服务要求：项目成果归委托方所有。

四、※检测参数及分析方法（本项为必须满足项）

具有CMA证书并且附表中有下列参数及方法

| 检测参数 | 分析方法 |
| --- | --- |
| 氨氮 | HJ 535-2009 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 |
| 总磷 | GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |
| 总氮 | HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |

- 五、项目考核方式

乙方应在开展监测后的每月（非汛期如遇干旱入河排放口未产生排水时除外）报送监测数据至甲方。生态环境局在每阶段结算前将对乙方进行考核，具体考核细则如下：

（一）考核分值。考核结果采用综合评分定级的方法,总分值为100分。

（二）考核评定

1、考核评定分优秀、良好、合格和不合格4个等次。得分高于95分(含95)的为优秀，得分在85(含85)-94分的为良好，得分在70(含70)-84分的为合格，得分在69分及以下的为不合格。

2、考核按次进行，根据考核分数的算术平均值计算应付服务费。

（三）考核罚则

50万元≤年度预算＜100万元的：

（1）考核结果为优秀的，全额支付本次服务费；

（2）考核结果为良好的，每扣一分相应扣除本次全额服务费的千分之三（3‰）；

（3）考核结果为合格的，每扣一分相应扣除本次全额服务费的千分之五（5‰），并由主管部门责令限期整改；

（4）考核结果为不合格的，每扣一分相应扣除本次全额服务费的千分之十（10‰）；连续两次考核不合格的，根据事先甲乙双方约定的考核细则及合同，局依法追究违约责任；

（5）上述考核扣除服务费的计算方法如下：

例：某项目年度预算80万元，本次应付全额服务费为20万元，考核结果为：

①95分，优秀，扣除服务费0元，支付全额20万元；

②85分，良好，扣除服务费=20*3‰*10=0.6万元；

③70分，合格，扣除服务费=20*（3‰*10+5‰*15）=2.1

万元；

④60分，不合格，扣除服务费=20*（3‰*10+5‰*15+10‰*10）=4.1万元。

松江区2025年度农田面源污染试点监测评估 项目     阶段考核汇总表

| 考核得分 | 考核等次 | 支付服务费情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全额支付 元 |  |

使用管理部门负责人签字：                 主管部门负责人签字：                       承接主体负责人签字：

部门盖章：                               部门盖章：                                 单位盖章：

日期：                                   日期：                                     日期：

备注：1、具体考核单位、权重根据考核细则填列；

- 主管部门根据本阶段考核得分汇总表和考核细则，计算应付服务费，按照报销流程支付服务费；

3、此表一式四份，使用管理部门、主管部门、承接主体、财务部门各执一份。

松江区2025年度农田面源污染试点监测评估项目考核评分表

任务名称：  松江区2025年度农田面源污染试点监测评估项目                     考核日期：

| 序号 | 评估指标 | 评估项目 | 质量标准 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测方案完整性 | 监测方案 | 完整性（监测点位、监测因子和方法、监测频次和样品数量等） | 无方案，扣10分；内容缺项，每项扣2分。 | 10 |  |  |
| 2 | 仪器设备管理落实性 | 现场监测设备 | 仪器和辅助设备、样品容器、试剂耗材、现场记录表单 | 缺少主要设备，扣5分；不规范每项扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 仪器检定（校准）与核查 | 主要设备未检定（校准），扣5分；使用前未进行核查，每项扣2分。 | 5 |  |  |
| 3 | 现场监测规范性 | 现场监测 | 人员能力 | 监测现场至少2人具备相关技能（持证上岗），不符合扣5分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 点位布设 | 不符合相关监测技术规范开展工作，扣5分；其他不规范每项扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 监测（采样）频次、样品数 | 不符合监测方案或相关监测技术规范，扣5分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 实施过程 | 不符合相关监测技术规范，扣5分；不规范每项扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 现场原始记录（打印与记录） | 可纸质打印或电子输出而未实施，扣5分；不完整每项扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 安全防护 | 不符合相关监测技术规范，扣5分；不规范每项扣1分。 | 5 |  |  |
| 4 | 样品管理满足性 | 样品运输保存 | 措施和条件（保存剂、避光、温度、防震、防尘、防污染等） | 不符合相关监测技术规范，扣5分；不规范每项扣2分。 | 5 |  |  |
| 5 | 实验室分析质量控制 | 实验室分析 | 原始记录完整性 | 不符合相关技术规范，扣5分；原始记录填写不完整，每项扣2分 | 5 |  |  |
|  |  |  | 量值溯源 | 未使用有证标准物质，扣5分；主要设备未检定校准，扣5分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 环境条件记录 | 缺少环境条件记录，每项扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 仪器使用记录 | 缺少仪器使用记录，每项扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 样品留存 | 样品未按要求留存，每项扣2分。 | 5 |  |  |
| 6 | 监测评估报告编制科学、全面性 | 监测部分 | 监测报告完整性 | 监测报告信息不完整，每项扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 监测报告一致性 | 监测报告信息与仪器设备使用记录不一致每项扣2分，与原始记录不一致每项扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  | 评估部分 | 评估部分科学性 | 评估结果未通过专家评审，扣10分。 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上各分项扣分均为扣完为止，存在有弄虚作假等诚信问题时，上述检查表为零分。 |  |  |  |  |  |  |  |

评审标准：

| 综合评分指标内容 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 指标及分值 | 评分标准 |
| 报价（万元） |  |
| 报价 （20分） | 满足采购文件要求且价格最低的最终报价为评审基准价，得20分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=20×（评审基准价/最终报价）。超过最高限价金额的投标为无效投标； |
| 整体策划方案 （20分） | 根据报价供应商所提供总体服务方案中体现的方案服务内容、服务安排、重点分析等响应情况给予评价。 总体服务方案完善，思路明确完全符合招标文件要求为好（15-20分） 总体服务方案简单，基本能满足招标文件要求为一般（7-14分） 总体服务方案不明确，不能满足招标文件要求为差（1-6分）。 |
| 质量保证措施 （20分） | 根据报价供应商提供的质量保证措施情况及解决措施的综合情况进行综合评审 质量保证分析及措施合理且完全满足需求的为好（15-20分） 质量保证分析及措施基本满足文件需求为一般（7-14分） 质量保证分析及措施不满足需求为差（1-6分） |
| 拟派项目团队人员情况 （20分） | 根据拟派项目团队人员情况（含项目经理、质量负责人及其他主要人员资历、证书情况）的架构情况进行综合评审 人员配置充足、组织架构合理得14-20分； 人员配置不够完善、组织架构简单得7-13分； 人员配置、组织架构不够明确得1-6分； |
| 服务承诺 （10分） | 根据报价供应商提供的服务承诺及合理化建议进行综合评审 服务承诺优于文件要求及合理化建议可行为好（7-10分） 服务承诺基本满足文件要求及合理化建议较好为一般（4-6分） 服务承诺不能满足文件要求及合理化建议不可行为差（1-3分） |
| 业绩状况 （10分） | 近三年来完成类似业绩情况（以合同或者中标通知书扫描件件等相关证明材料为准），每提供一个得2分，最高得10分。 |
| 综合评定分数（100分） |  |