# 附件：

一、项目概况

对8家集中处理单位周边开展1次土壤监测，开展1轮地下水监测（包括丰水期和枯水期），主要包括企业资料收集与分析、编制监测方案、现场踏勘、采样分析、编制监测评估报告等。

预算金额：57.8176万元

服务期限：合同签订之日起至2027年3月31日

二、项目要求

（一）企业资料收集

收集梳理汇总集中处理单位“十四五”期间企业废水废气等监测数据、生产工艺、改扩建情况、环境管控措施、周边风险敏感点、企业周边土壤和地下水监测基础数据等。

（二）监测方案编制

参照《工业企业周边土壤和地下水监测技术指南(试行)》(总站土字〔2024〕73号)的相关技术要求，结合“十四五”期间周边土壤和地下水监测基础数据，系统梳理集中处理单位土壤、地下水环境介质中的特征污染因子、历年超标污染因子的浓度变化及演变趋势，同时结合企业排污特点、改扩建情况及环境管控需求，编制2026年松江区集中处理单位周边土壤和地下水监测方案。

（三）监测要求

总体要求：按照《2026年度上海市生态环境监测实施方案》《工业企业周边土壤和地下水监测技术指南（试行）》（总站土字[2024]73号）等相关技术规范要求开展工作。

具体要求：

1.严格对照相关技术规范，结合相关单位污染影响特征、场地布局、周边环境敏感点分布情况，科学布设土壤、地下水监测点位，确保点位布设能够全面、真实反映企业周边环境污染状况。

2.参照《工业企业周边土壤和地下水监测技术指南(试行)》(总站土字〔2024〕73号)的技术要求，对企业周边进行所属污染影响型进行识别，市监测方案增加的地下设施影响类型应结合设施埋深采集分层土壤样品。

3.土壤监测全年开展1次；地下水监测全年开展1轮，分丰水期、枯水期两个时段完成采样监测。

4.土壤监测指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600）表1中45项基本项目为基础，结合企业特征污染物，重点关注“十四五”期间监测发现的超标因子，地下水监测指标与土壤监测指标保持一致。

上述要求如国家及上海市出台相关监测技术指南，应根据最新文件要求开展，并结合实际情况进行优化。

- （四）监测评估要求

- 形成2026年集中处理单位周边土壤和地下水监测评估报告。报告内容包括：1.根据2026年土壤和地下水监测数据，分析超标污染因子排放特征及趋势，综合分析超标原因和环境风险隐患，提出相应的环境风险管控建议。2.系统梳理“十四五”期间集中处理单位废水、废气等监测数据，重点关注超标污染因子排放特征及趋势，综合分析污染成因，研判集中处理单位废水、废气中携带的污染因子通过大气沉降、地表径流、入渗淋溶等对土壤及地下水环境的影响情况。

（五）其他事项

配合区生态环境局开展市级部门要求的监测任务相关工作。监测数据等资料严格保密，未经委托方允许，不得外传。

三、预期成果

服务单位应当按照《2026年度上海市生态环境监测实施方案》《工业企业周边土壤和地下水监测技术指南(试行)》(总站土字〔2024〕73号)要求，编制监测方案1份。完成采样分析，编制集中处理单位周边土壤和地下水监测评估报告1份，对土壤和地下水污染提出针对性治理对策与管理建议。

- 四、项目考核方式

项目分3个阶段进行考核付款，区生态环境局在每阶段结算前将对服务单位进行考核，具体考核细则如下：

（一）考核分值。考核结果采用综合评分定级的方法,总分值为100分。

（二）考核评定

1、考核评定分优秀、良好、合格和不合格4个等次。得分高于95分(含95)的为优秀，得分在85(含85)-94分的为良好，得分在70(含70)-84分的为合格，得分在69分及以下的为不合格。

2、考核按阶段进行，根据考核分数计算应付服务费。

（三）考核罚则

- （1）考核结果为优秀的，全额支付合同费；

- （2）考核结果为良好的，每扣一分相应扣除全额合同费的千分之三（3‰）；

- （3）考核结果为合格的，每扣一分相应扣除全额合同费的千分之五（5‰）；

- （4）考核结果为不合格的，每扣一分相应扣除全额合同费的千分之十（10‰）。

- 项目支付计划：分3个阶段付款，完成监测方案，根据考核结果，支付合同金额的20%；完成土壤监测和丰水期地下水监测后，根据考核结果，支付合同金额的60%；完成枯水期地下水监测，完成编制监测评估报告，并通过项目验收后，根据考核结果，支付合同金额剩余20%。考核指标在考核细则或合同中商定。

- 五、供应商要求

1.资质要求：

★投标人应具备土壤及地下水采样和监测能力，土壤监测指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600）表1中45项基本项目为基础，地下水监测指标与土壤监测指标保持一致（需提供相关CMA资质证明）。

按规定向上海市生态环境局进行社会化服务机构备案，上一年上海市社会监测机构信用评价结果为A级或B级，在国内承担过土壤和地下水监测、集中处理单位监测等相关工作项目的单位优先考虑。

2.人员管理要求：

（1）报价供应商需指定一名项目负责人，负责此项目的监测活动和与项目委托方的沟通协调。服务期内非得到招标人允许，项目负责人不得更换。

（2）本项目负责人需至少获得中级职称3年以上。须提供职称证明复印件。

（3）合同期间，报价供应商应采取必要的安全保护及相关措施，保障监测活动中工作人员的人身和财产安全。如工作人员在工作中发生任何人身损害及财产损失，与招标人无关，报价供应商负责全权处理事故并承担全部费用，并且报价供应商自愿放弃对采购人提起任何索赔及法律责任之追究。报价供应商须出具承诺函。

（4）关键岗位人员要求

①全部采样人员和试验人员熟悉采样程序和试验操作规程。

②数据上报人员熟悉相关标准规范要求，明确委托的内容和要求等。

③数据审核人员须由获得中级职称3年以上的技术人员担任，能够判断数据合理性和方法有效性。

④报告编制人须熟悉集中处理单位排污特征、相关标准规范要求、监测数据分析等，明确工作内容和要求。

3、质量监督要求

投标人应主动登录“上海市环境监测社会化服务监管系统”完善备案材料，并及时将监测服务活动中涉及的人员、设备、运行和服务情况上传至监管系统。社会监测机构备案情况发生变更后应及时更新，并对上传材料的真实性、合法性、有效性和准确性负责。严禁出现数据弄虚造假行为。报价供应商不得以任何形式在监测任务全过程中弄虚作假，一经发现并查实，立即终止合同，由此产生的一切责任全部由报价供应商承担。

其中带“★”为必须满足项，如不满足则废标。

- 六、其他须知事项

异常低价的甄别

投标（响应）报价出现下列情形之一的，甲方应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

甲方启动异常低价投标（响应）审查后，相关供应商自接到评标委员会的澄清要求后30分钟内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

甲方会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 （15分） | 报价得分。报价得分＝价格分值×（基准价/报价）×15%×100 |
| 2 | 项目实施方案（30分） | 根据服务方案内容是否详细完整、思路新、针对性强、起点高，管理设想新颖、服务定位明确、可行。重点难点认识清楚，应对措施或改进现状措施科学、合理，充分考虑用户的用途和需求进行综合评审。方案内容齐全、结构完整，满足项目需要，具有很好的科学性和合理性，可操作性强，得21-30分；方案内容基本满足项目需要，具有较好的科学性和合理性，得11-20分；方案内容有重大缺失、结构不够完整，不能满足项目需求，科学性和合理性较差，不具有可操作性，得1-10分；未提供不得分； |
| 3 | 进度计划保证（16分） | 根据响应单位自报的服务期响应采购文件要求的程度；进度计划是否合理；总进度及计划服务期限的控制措施是否得力进行综合评审。进度计划保证措施及时、有效、可操作性得11-16分；进度计划保证措施基本满足采购需求得6-10分；进度计划保证措施无法满足采购需求或不符合项目实际情况得1-5分；未提供不得分； |
| 4 | 人员配备情况（20分） | 根据拟配备项目负责人、业绩和服务团队人员数量、人员素质经验、内部机构业绩等进行评审。须提供项目组名单、人员相关资格证书、职称证书等。人员配置充足、组织架构合理得15-20分；人员配置不够完善、组织架构简单得8-14分；人员配置、组织架构不够明确得1-7分；未提供不得分； |
| 5 | 类似业绩 （6分） | 近三年类似项目业绩（需提供合同复印件或成交通知书）每个合同得2分，最高得6分。说明：以合同签署日期或者中标通知书落款时间为准，未提供或不符合以上条件不得分。 |
| 6 | 社会监测机构信用评价（5分） | 社会监测机构信用评价。上海市生态环境监测服务机构A类的得5分；B类的得3分；C类得1分;D类及暂无分级的得0分。 |
| 7 | 服务承诺 （8分） | 根据投标人提供的应急预案及质量保证措施、档案管理及数据保密措施合理是否详尽、准确、针对性和可行性综合评审。服务承诺措施合理、详尽、准确、针对性和可行性强的，得6-8分；内容基本合理可行的得3-5分；措施不全面或合理可行性有欠缺的，得1-2分。未提供不得分 |
| 得分： |  |  |