附件：

空气自动站周边污染源排查服务需求

一、工作目的

根据《上海市2025年大气与噪声污染防治工作要点》《上海市2024年空气质量改善专项攻坚方案》《上海市松江区清洁空气行动计划（2023年-2025年）》《美丽松江建设三年行动计划（2024-2026年）》等文件要求，为提升松江区空气自动站周边区域大气污染防控的科学化和精准化水平，有效加强污染源治理，拟针对典型颗粒物与臭氧污染过程开展跟踪分析，并结合视频监控以及颗粒物雷达扫描，对空气自动站周边的污染源开展排查服务，为大气污染治理、环境空气质量进一步改善提供技术支撑。

二、工作内容

（一）污染过程分析

颗粒物/臭氧典型污染过程分析。主要工作包括：分析污染物浓度时空分布特征、成因及来源分析、气象影响分析；对VOCs组分特征、高活性物种进行分析，识别主要污染来源；根据实际情况选择适用的空气质量模型，识别重点排放源及传输路径，区分本地生成与区域传输影响；结合视频监控分析重点区域污染源活动，并与监测及模型结果交叉验证；归纳污染过程特征与成因，提出针对性防控和预警建议。

（二）视频监控与线索排查

于国控点周边安装摄像头，摄像范围覆盖重点监控方向（邻近施工工地等），摄像时间满足全天候监控需求。每日筛查影像记录，排查疑似污染事件线索，提交至区生态环境局。

（三）颗粒物激光雷达扫描

于国控点安装颗粒物激光雷达，实施24小时全天候激光雷达连续监测，抓取污染源异常排放情况，获取污染热点并进行实时推送，扫描天数10天。颗粒物激光雷达需满足以下技术参数：

（1）激光雷达整机至少包括发射单元，接收单元，数据采集单元，定位模块和嵌入式工控计算机；

（2）时间分辨率：≥3s，时间分辨率可调节；

（3）空间分辨率：≥3.75m，可按照3.75m的倍数调节；

（4）探测距离：≥5km；

（5）扫描速度：0～30°/s，软件可以调节；

（6）光源波长：532nm及1064nm；

（7）光源重复频率：10HZ-10kHz，脉冲频率可调节；

（8）脉冲能量：0.5mJ@1064nm,5KHz；0.2mJ@532，5KHz；

（9）无人值守：系统能够全自动的运行采集并存储原始数据，在无外接计算机的情况下也可以独立工作，能够远程控制，全天候24小时无人值守探测；

三、工作成果

1. 典型污染过程分析报告，5份左右，实际数量根据污染产生情况；

2. 基于视频监控的污染源排查报告，每日排查；

3. 颗粒物激光雷达扫描报告，1份。

四、服务期限及限价

服务期限：2025年9月至2025年11月；

限价：10.50万元，费用具体涵盖项目所必须的人工分析服务费用、模型模拟服务费用（涵盖基础资料获取、模型编译及调试等）、视频线索排查涉及的影像资料调阅排查费用、以及颗粒物激光雷达扫描费用。

- 五、支付方式

- 完成激光雷达扫描支付25%，完成5份报告支付50%，完成3个月视频监控排查支付25%。服务期限内未完成对应数量工作的按照实际结算

评分细则（100分）

| 序号 | 评审内容 | 主要评估内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务得分 | 报价得分＝价格分值×（基准价/最后报价） | 80 |
| 2 | 技术得分 | 根据报价供应商所提供总体服务方案的服务内容、服务安排、重点分析等响应情况；质量保证措施情况及解决措施的综合情况；拟派项目团队人员情况（含项目经理、质量负责人及其他主要人员资历、证书情况）的架构情况；服务承诺及合理化建议等精修综合评分。优的得14-20分，一般的得6-13分，差的得6-0分 | 20 |