附件：

松江区生态环境局大屏硬件维修

服务项目采购需求

一、项目概况

1.项目名称：松江区生态环境局大屏硬件维修服务项目

2.项目主要内容、数量及要求：

（1）内容：松江区生态环境局大屏硬件维修等服务。局内两块LED大屏（室内屏一块和室外屏一块），出现部分硬件损坏的情况。通过检修后发现需要进行部分更换和维修，以恢复屏幕显示正常运行。

（2）预算金额：5万元;

（3）服务周期：合同签订起至2025.12.31。

二、供应商资质要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2.须具有相应经营范围的独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

3.提供维修服务的公司在上海有本地化服务能力优先考虑；

4.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法行为记录名单；

三、服务内容

1.服务内容

1.1遵循标准规范

（1）GB 4943.1-2022《信息技术设备安全》

（2）GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》

（3）GB 9254-2021《信息技术设备无线电骚扰限值和测量方法》

（4）GB/T 17618-2015《信息技术设备 抗扰度限值和测量方法》

（5）GB 21520-2015《计算机显示器能效限定值及能效等级》

（6）SJ/T 11141-2017《发光二极管(LED)显示屏通用规范》

（7）SJ/T 11281-2017《发光二极管(LED)显示屏测试方法》

（8）T/SLDA 007-2025《Mini LED室内商用显示屏》​​

​  （9）T/CVIA 116-2023《Micro LED显示屏通用技术规范》

（10）T/ZSA 117-2022《Mini-LED显示屏通用技术规范》

1.2服务工作范围及内容

本项目工作范围涵盖松江区生态环境局一块室内小间距LED大屏和一块室外LED大屏。通过相应维修维护工作，恢复运行稳定的显示系统，以满足高标准视觉呈现需求。

本单位根据排摸情况，更换对应损坏的同型号显示模组（确保批次、色温、亮度等参数与原屏匹配）。确认新模组型号、外观完好无损，灯珠、IC无异常。

核心设备技术参数:

LED全彩显示屏	物理像素间距≤1mm（室内），物理像素间距≤3mm（室外）。刷新频率≥3840Hz，亮度≥600cd/m²，对比度≥3000:1，水平/垂直视角≥160°，具备亮度/颜色校正功能。

视频处理器支持多路信号输入与无缝切换、开窗漫游、叠加显示、场景预存与调用。

配电箱智能PLC控制，多路分列控制，平衡负载。

在主要故障问题完成整修后，再进行功能测试，以保证系统的安全运行要求。

维修明细表

| 室内屏 | 损坏模块3组：更换全新同型号LED模组（确保批次、色温、亮度等参数与原屏匹配） 确认新模组型号、外观完好无损，灯珠、IC无异常。 检查并安装好新的连接线。 播放不同颜色（红、绿、蓝、白）和灰阶的测试图片，筛选模组显示不正常、不均匀区域标记。 对出现色差模组进行维修。 屏幕密封检测 供电均衡测试 上电电流稳定性测试 |
| --- | --- |
| 室外屏 | 损坏模块2组：更换全新同型号LED模组（确保批次、色温、亮度等参数与原屏匹配） 新模组检查：​​ 确认新模组型号、外观完好无损，灯珠、IC无异常。 检查并安装好新的防水胶圈或垫片。 播放不同颜色（红、绿、蓝、白）和灰阶的测试图片，筛选模组显示不正常、不均匀区域标记。 对出现色差模组进行维修。 屏幕防水密封检测 供电均衡测试 上电电流稳定性测试 |

（1）提交文档要求

- 提交完整的项目维修方案；

- 提交现场测试记录表、问题汇总表等；

- 等维修工作完成后，出具维修报告。

（2）验收标准

项目维修工作完成后应出具相应清单，并配合本单位进行各项指标的测试工作，通过逐条核对技术指标，进行测试检验。

评分细则（100分）

| 序号 | 评审内容 | 主要评估内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务得分 | 报价得分＝价格分值×（基准价/最后报价） | 80 |
| 2 | 技术得分 | 根据报价供应商所提供总体服务方案的服务内容、服务安排、重点分析等响应情况；质量保证措施情况及解决措施的综合情况；拟派项目团队人员情况（含项目经理、质量负责人及其他主要人员资历、证书情况）的架构情况；服务承诺及合理化建议等精修综合评分。优的得14-20分，一般的得6-13分，差的得6-0分 | 20 |