附件：

2026年松江区扬尘在线比对监测服务项目需求

一、项目内容

为加强对区扬尘在线监测仪器质量监控，对14家松江区易扬尘单位的扬尘在线监测仪器质量抽测工作，抽测点位详见附表1，其中附表2中的备选点位在计划比对点位因点位下线、停运等不具备监测条件时启用，如备选点位不具备监测条件，同一运维商有其他点位的，按照点位抽取原则，自动选取最新点位，如无其他点位的，则取消对该运维商的比对监测任务。

依据《扬尘在线监测技术规范》DB31/T1433-2023要求，对指定的抽测对象开展检查，主要检查在线监测系统安装的规范性，包括测点位置、高度是否符合要求，是否具备除湿（湿度补偿）、自动校准等功能；运维记录是否完整并符合技术规范要求；开展与标准重量法的比对测试。按照技术规范分析标准重量法颗粒物浓度与在线监测设备的颗粒物浓度，包括单组样品相对误差、对样品的平均相对误差和相关系数，评价在用仪器质量及运维是否符合监测技术规范要求。

二、其他

1.服务时限为合同签订日起至2026年10月31日，按照考核分  2批次付款，第1次付款在完成10家考核后支付，末次付款需项目整体验收通过后支付，按实结算金额。具体考核要求见附件。

2.服务方具备提供服务结果的资质和能力，具有恒温恒湿天平室等实验条件，能够出具有环境颗粒物采样、分析相应的CMA资质的抽测比对报告。

3.服务方提供每个站点的抽测报告，包括比对报告和检查报告。在项目实施过程中，提供每月和每周抽测计划，并提供实际完成情况报告。提供项目总结和分析报告。对接受到的信息保密。对为了顺利开展区域扬尘在线监测监管工作提供支撑。

附表1：14家松江区扬尘在线监测仪器运维商及相应比对点位

| 序号 | 运维商 | 类型 | 点位 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海安力康科学仪器有限公司 | 建筑工地 | 松江区SJC 10004单元2街区18-01地块商业、办公及相关配套用房项目 | 东至东港河南至银河西至泽林路北至广轩路 |
| 2 | 上海泓旻环保科技有限公司 | 建筑工地 | 松江区佘山镇G7SJ-0002单元14-D-12号地块 | 佘山镇G7SJ-0002单元14-D-12号地块工程工地东边 |
| 3 | 上海市环境监测技术装备有限公司 | 搅拌站 | 上海曙润实业有限公司（装卸区）（搅拌站） | 上海市松江区新浜镇周家溇路58号 |
| 4 | 上海联岑信息科技有限公司 | 建筑工地 | 松江区广富林街道SJC10004单元2街区04-02号地块项目08 | 广富林街道 银源路花源路 |
| 5 | 上海龙涤环保技术工程有限公司 | 建筑工地 | 松江区洞泾镇SJS30003单元01-18号地块项目-2 | 松江区洞泾镇振业路 |
| 6 | 上海申环信息科技有限公司 | 建筑工地 | 松江区广富林街道SJC10008单元02-04号地块动迁安置房项目-4号点 | 松江区广富林路(辰富佳苑) |
| 7 | 上海腾泓建设科技有限公司 | 建筑工地 | 绿庭广场（二期）5#7#9#14#商业、15#- 2（地下车库）-南围墙中 | 上海市松江区方松街道 东至绿庭湖畔名轩，南至北翠路，西至人民北路，北至新松江路。 |
| 8 | 星禾环保（上海）科技有限公司 | 码头堆场 | 泖宇新型建材码头 | 东支路108号 |
| 9 | 上海源则通环保科技有限公司 | 建筑工地 | 巴比食品智能制造及功能性面食国际研发中心-1 | 车墩镇 东至车业路、南至香亭路、西至北闵路、北至香车路 |
| 10 | 上海霄晨环保科技有限公司 | 建筑工地 | 茸新路雨水泵站新建及初雨调蓄池工程-东门 | 上海市松江区中山街道加工路 |
| 11 | 上海小慧智能科技有限公司 | 建筑工地 | 京东华东供应链总部基地项目——5号点 | 新浜镇后港路湾良泾 |
| 12 | 上海涌赫环保科技有限公司 | 建筑工地 | 中交·浚浦智造中心改扩建项目(桩基工程)大门口 | 上海市松江区泗泾镇沪松公路2345号 |
| 13 | 上海诸晨科技有限公司 | 建筑工地 | 松江区泗泾镇SJS20005单元14-01、17-07号地块项目（14-01地块地下室及9、16、 24号楼）-西门 | 松江区泗泾镇SJS20005单元14-01、17-07号地块项目（14-01地块地下室及9、16、 24号楼 |
| 14 | 上海建工环境科技有限公司 | 建筑工地 | 上海工程技术大学松江校区三期工程--智能制造创新中心、35千伏用户站项目工程-2号点 | 上海市松江区龙腾路333号 |

附表2：10个备选点位

| 序号 | 运维商 | 类型 | 点位 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海安力康科学仪器有限公司 | 建筑工地 | 松江区SJC 10004单元2街区18-01地块商业、办公及相关配套用房项目-2号 | 东至东港河南至银河西至泽林路北至广轩路 |
| 2 | 上海小慧智能科技有限公司 | 建筑工地 | 松江区泗泾南拓展基地39-02地块市属公共产权保障住房项目桩基工程——3号点 | 洞泽路沈砖公路 |
| 3 | 上海涌赫环保科技有限公司 | 建筑工地 | 中交·浚浦智造中心改扩建项目(桩基工程)南 | 上海市松江区泗泾镇沪松公路2345号 |
| 4 | 上海泓旻环保科技有限公司 | 码头堆场 | 上海新存义建材有限公司扬尘监测项目 | 松江区叶榭镇济众路158号 |
| 5 | 上海联岑信息科技有限公司 | 搅拌站 | 上海建松预拌混凝土有限公司-西面 | 永丰街道薛家村小横潦泾南侧 |
| 6 | 上海市环境监测技术装备有限公司 | 码头堆场 | 上海震浓铭混凝土有限公司码头 | 上海市松江区松金公路9599号 |
| 7 | 上海龙涤环保技术工程有限公司 | 建筑工地 | 新建佘山桃花源里(松江SS-06-001地块)商品住宅项目(二期)-10 | 松江区佘山镇泗陈公路 |
| 8 | 上海申环信息科技有限公司 | 建筑工地 | 松江区广富林街道SJC10008单元02-04号地块动迁安置房项目-2号点 | 松江区广富林路(辰富佳苑) |
| 9 | 上海腾泓建设科技有限公司 | 建筑工地 | 松江区佘山镇G 7SJ-0002单元14-D -31B号地块-大门左 | 上海市松江区佘山镇 东至14-D -12地块，南至兰墅路， 西至14-D -31A 地块 ，北至 江秋村四号河 |
| 10 | 上海建工环境科技有限公司 | 建筑工地 | S32公路（G1503公路-G15公路）改建工程主体施工2标-1号点 | 上海市松江区，工程范围从向阳河西侧(K22+939.951)至香树路西侧(K27+204.669) |

| 综合评分指标内容 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 指标及分值 | 评分标准 |
| 报价（万元） |  |
| 报价 （20分） | 满足采购文件要求且价格最低的最终报价为评审基准价，得20分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=20×（评审基准价/最终报价），超过最高限价金额的投标为无效投标； |
| 整体策划方案 （20分） | 根据报价供应商所提供总体服务方案中体现的方案服务内容、服务安排、重点分析等响应情况给予评价。总体服务方案完善，思路明确完全符合招标文件要求为好（15-20分）；总体服务方案简单，基本能满足招标文件要求为一般（7-14分）；总体服务方案不明确，不能满足招标文件要求为差（1-6分）。 |
| 质量保证措施 （20分） | 根据报价供应商提供的质量保证措施情况及解决措施的综合情况进行综合评审。质量保证分析及措施合理且完全满足需求的为好（15-20分）；质量保证分析及措施基本满足文件需求为一般（7-14分）；质量保证分析及措施不满足需求为差（1-6分） |
| 拟派项目团队人员情况 （20分） | 根据拟派项目团队人员情况（含项目经理、质量负责人及其他主要人员资历、证书情况）的架构情况进行综合评审。人员配置充足、组织架构合理得15-20分；人员配置不够完善、组织架构简单得7-14分；人员配置、组织架构不够明确得1-6分； |
| 服务承诺 （10分） | 根据报价供应商提供的服务承诺及合理化建议进行综合评审。服务承诺优于文件要求及合理化建议可行为好（7-10分）；服务承诺基本满足文件要求及合理化建议较好为一般（4-6分）；服务承诺不能满足文件要求及合理化建议不可行为差（1-3分） |
| 业绩状况 （10分） | 投标截至日前三年内类似业绩（具体时间以合同签订日期、合同履约期限、中标通知书落款日期为准，未注明日期或者不清楚则不予计取，须有双方公章）每提供1个得2分，满分10分，未提供的得0分。 |
| 综合评定分数（100分） |  |

附件1

2026年松江区扬尘在线比对监测服务评分表

考评年度    年       月

| 序号 | 评估 指标 | 评估 项目 | 质量标准 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测计划 | 计划的制定及实施 | 计划合理并有效 | 是否制定监测实施计划，未制定扣5分。监测计划制定合理性，是否便于有效实施。因监测计划不合理造成监测任务目标实施困难的，或不能按合同要求的时间点完成任务扣1-3分。 | 10 |  |  |
| 2 | 现场检查 | 点位安装 | 安装要求符合性 | 安装位置、安装高度、系统结构不符合技术规范要求。每项不符合的扣1-3分。 | 10 |  |  |
|  |  | 采样 | 采样要求符合性 | 采样位置、采样点高度、采样管与保温套间的温度、采气温度须符合技术规范要求，每项不符合的扣1-3分。 | 10 |  |  |
|  |  | 技术要求 | 技术指标符合性 | 监测方法、测量量程、时间分辨率是否符合要求，是否具备除湿或温度补偿功能、自动校零、自动校标功能、历史数据存储、照片和视频拍摄并上传功能，每项不符合扣1-2分。 | 10 |  |  |
|  |  | 记录 | 记录完整性 | 无现场检查记录（参照沪环规〔2021〕185号附件），扣5分。按现场检查表进行检查记录时，无故漏记的，每项扣0.5分。无现场操作相关记录的（包括采样时间等操作内容），扣2分。现场操作记录中，时间节点或内容与监测计划不一致未告知甲方的，扣3分。未记录抽检设备基本信息的（包括产品型号，设备MN码等），每项扣1-3分。 | 20 |  |  |
| 3 | 比对监测 | 报告资质 | 检测报告（CMA资质） | 抽测比对报告须具备CMA资质，如无则扣10分。 | 10 |  |  |
|  |  | 报告时效 | 时效性 | 未按时提交比对抽测报告，扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  | 记录 | 记录完整性 | 涉及比对抽测过程中采样、运输、存储、分析等原始记录，未保存或保存不完整，则每项扣1-3分。 | 10 |  |  |
|  |  | 沟通 | 沟通及时性 | 比对监测前，现场情况不满足条件的，未及时告知并按甲方要求调整比对内容。在检测中，对出现的异常情况，未及时通知甲方。每项扣1-5分。 | 8 |  |  |
| 4 | 底线原则 | 底线扣分 | 一票否决 | 数据和记录弄虚作假；使用不合格扬尘监测设备进行比对监测情况，一经发现，即刻终止合同并由乙方承担相应法律责任。 | 10 |  |  |

检查人：                                                                  总分

附件2

2026年松江区扬尘在线比对监测服务考核得分表（      年   月）

| 类别 | 考核评估主体一 | 考核评估主体二 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动监测科 | 污染源监测科 | / |
| 权重（%） | 50% | 50% | 100% |
| 考核分值 |  |  |  |
| 实际分值 |  |  |  |

使用管理部门负责人签字：                 主管部门负责人签字：                       承接主体负责人签字：

部门盖章：                               部门盖章：                                 单位盖章：

日期：                                   日期：                                     日期：

备注：1、具体考核单位、权重根据考核细则填列；

- 每次考核结束后，使用管理部门收集汇总各考核评估主体分数，报主管部门备案；

3、此表一式四份，使用管理部门、主管部门、承接主体、财务部门各执一份。

附件3

2026年松江区扬尘比对监测服务（   年 - 月）考核汇总表

| 第1次考核得分 | 第2次考核得分 | 平均分 | 考核等次 | 支付服务费情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

使用管理部门负责人签字：                 主管部门负责人签字：                       承接主体负责人签字：

部门盖章：                               部门盖章：                                 单位盖章：

日期：                                   日期：                                     日期：

备注：1、具体考核单位、权重根据考核细则填列；

- 主管部门根据每次考核得分汇总表和考核细则，计算季度应付服务费，按照报销流程支付服务费；

- 此表一式四份，使用管理部门、主管部门、承接主体、财务部门各执一份。