附件：

采购需求

一、概述

本项目需采购一套防火墙，主要对固废站视频监控平台网络安全防护。系统具备保障用户核心资产为目标，提供L2-L7层各类威胁的检测和防护，是一款能够有效应对传统网络攻击和未知威胁攻击的网络安全产品。

二、技术需求

- （一）性能参数：

- 网络层大包吞吐量（1518字节）：≥10G，

- IPS吞吐量：≥1G，

- AV吞吐量：≥1G，

- 最大并发连接数：≥200万，

- 最大新建连接数：≥6万；

- 全威胁吞吐量（不含WAF）：≥800M，

- 全威胁+WAF吞吐量：≥500M，

- IPSec  VPN吞吐量：≥500M。

- （二）硬件参数：产品不少于8千兆电口+2万兆光口SFP+。

- （三）软件参数：

- ★产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。（需提供产品功能截图证明）

- ★产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换选路模式支持智能负载选路、按指定顺序选路、优先使用质量最优的线路、按剩余带宽比例负载。（需提供产品功能截图证明并提供官方检测机构出具关于“SD-WAN智能选路”的证书或检测报告证明功能有效性。）

- ★产品支持SD-WAN组网丢包优化功能，优化互联网场景下丢包严重的问题，改善实时类应用的业务访问体验，满足用户业务稳定访问需求。（需提供产品功能截图证明并提供具备CMA、CNAS标记的第三方测试报告）

- ★产品支持对不少于9000种各类应用的识别和控制。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告）

- ★产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。（需提供产品功能截图证明）

- ★产品应具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略，支持在设备界面独立展示勒索风险板块。（需提供产品功能截图证明，需提供产品功能截图证明并出具关于“勒索病毒”的软件著作权证明功能有效性）。

- ★产品内置不低于15000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告）

- ★产品支持僵尸主机检测功能，可识别主机的异常外联行为。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告）

三、服务要求

1.安装与验收：供应商需提供现场安装调试服务。设备需要提供产品检测报告。

2.售后保障：整机质保期≥3年，响应时间≤2小时，一般问题24小时内解决，重大故障提供备用机支持。质保期内免费提供软件升级与应用技术支持及病毒库更新。

3.文件交付：提供完整的技术手册、操作说明书及原厂合格证明文件。

4.交付日期：合同签订后30天交货。

四、其他须知事项

异常低价的甄别

投标（响应）报价出现下列情形之一的，甲方应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

甲方启动异常低价投标（响应）审查后，相关供应商自接到评标委员会的澄清要求后30分钟内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

甲方会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

五、响应技术偏离表

| 序号 | 产品名称 | 采购需求技术要求 | 响应货物实际技术规格 | 偏离情况 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按采购需求清单填写 | 按采购需求文件中对应技术填写 | 按所投产品实际技术指标填写 | 正偏离或满足或负偏离 | 其他需补充说明情况 |
|  | ... |  |  |  |  |

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 （20分） | 报价得分=20×（评审基准价/最终报价），超过最高限价金额的投标为无效投标； |
| 2 | 类似业绩 （5分） | 近三年类似项目业绩（合同或中标通知书原件扫描件，具体时间以合同签订日期或中标通知书落款日期为准，未注明日期或者不清楚则不予计取，不提供则不得分）每个合同得1分，最高得5分。 |
| 3 | 设备的参数 （23分） | 根据所提供的产品功能及特点、产品性能、产品资料（除“★”重要指标外的其他技术参数）与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足采购需求要求，产品资料是否详细完整等进行综合评审。产品资料详细完整，产品性能完全满足采购需求，投标产品功能和特点的描述清晰准确，综合性能出色（先进性、兼容性、可扩展性等），得20-23分；产品资料不能完全体现产品特点，功能描述不完整，少量性能指标不满足采购需求，但不影响主要功能的，得16-19分；产品资料内容缺漏，所选用产品有多处性能指标低于采购需求，并影响到主要功能的，得12-15分；产品资料内容有很多缺漏，所选用产品大量性能指标不满足采购需求，并严重影响到主要功能的，得8-11分。注：如有下述情况的，本小项得7分：投标人未按要求在技术偏离表中提供所投产品的型号或规格、准确的规格参数，并根据正负偏离情况标注页码及参数偏离情况说明的。 |
| 4 | 重要指标响应程度 （16分） | 技术参数要求中标“★”项为重要指标，需按要求提供相关证明资料予以佐证，每有一项不满足或未提供相关证明材料的，扣2分，扣完为止，全部满足得16分。注：如有下述情况的，本小项得0分：未按要求在技术偏离表中提供所投产品的型号或规格、准确的规格参数，未根据正负偏离情况标注页码及参数偏离情况说明的。 |
| 5 | 实施方案 （16分） | 根据报价文件提供的项目管理、安装就位方案及交货进度、安装调试周期情况、人员安排、质量保障措施、安全文明措施、等进行综合评审。针对本项目提供项目管理、时间进度、人员组织、质量及安全文明保障措施、组织设计方案等有关措施的描述详尽、合理的，得10-16分；提供的项目管理、时间进度、人员组织、质量及安全文明保障措施、组织设计方案等有关措施描述基本符合项目情况、合理的，得5-9分；提供的项目管理、时间进度、人员组织、质量及安全文明保障措施、组织设计方案等有关措施的描述一般或有缺漏，不能完全按要求完成的，得1-4分。未提供得0分 |
| 6 | 售后服务方案 （20分） | 质保期内对设备提供的质量保证、软件功能更新、硬件设备故障更换（非人为原因）、设备运行维护培训等：各项服务内容完善、具体运维服务实施方案与措施强尽，培训计划合理，得 15-20分；各项服务内容一般、具体运维服务实施方案与措施有描述，但有所欠缺，培训方案简单或存在不足，得8-14分；各项服务内容缺失、具体运维服务实施方案与措施不完备较多，未提供任何方案或完全不匹配实际情况，得1-7 分；无任何服务内容、运维方案、培训方案，得0分。 |

# 合同通用条款及专用条款

合同编号：

甲方（买方）：

地址：

电话：

联系人：

乙方（卖方）：

地址：

电话：

联系人：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1．货物信息

乙方所提供的固废视频监控系统硬件防火墙（含软件）应符合国家的有关规定，货物的规格型号、配置、功能、制造商、产地、单价、数量等信息详见招标文件和投标文件。

本合同的合同价为人民币       元整。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

2．交货地点、时间和交货状态

2.1交货地点：   上海市松江区荣乐东路2279号

2.2交货时间： 合同签订后30天内

2.3交货状态：（设备安装、调试、验收合格等）。

3．质量标准和要求

3.1卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

4．权利瑕疵担保

4.1卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

5．包装要求

5.1卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6．验收

6.1货物的数量不足或明显瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2买方可采取以下第方式对货物组织验收：

（1）买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述6.1款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

7．付款

7.1本合同以人民币付款。

7.2本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1付款内容：    验收后一次性支付

7.2.2付款条件：    乙方提供设备并安装调试完成，甲方验收完成后，甲方支付合同价的100%费用，乙方提供等额发票。

本合同付款按照上述付款内容付款。

（2）最终验收付款：验收单或验收报告出具并且买方收到发票后，买方在十个工作日内支付全部货款。

8．伴随服务

8.1卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：合格证、产品说明。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2卖方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

9．质量保证

9.1卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  36 个月的质量保证期内。

9.2在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第10条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

10．补救措施和索赔

10.1买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11．履约延误

11.1卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12．误期赔偿

12.1除合同第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13．不可抗力

13.1如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14．争端的解决

14.1合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向提请调解。

14.2调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

14.3在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

15．违约终止合同

15.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

（2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

15.2如果买方根据上述15.1款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

15.3如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。

16．破产终止合同

16.1如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

17．合同转让和分包

17.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

18．合同生效

18.1本合同在合同各方签字盖章并且在买方收到卖方提供的履约保证金后生效。

18.2本合同一式份，以中文书就，签字各方各执一份，一份报备案。

19.合同附件

19.1本合同附件包括：

19.2本合同附件与合同具有同等效力。

19.3合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

20．合同修改

20.1除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或授权代理人（签章）： |  | 法定代表人或授权代理人（签章）： |  |
| 合同签订地点： |  | 合同签订地点： |  |

日期：