附件：

2025年松江区扬尘在线比对监测服务需求

一、项目内容

根据《2025年度松江区生态环境监测工作计划实施方案》中的工作任务，加强对区扬尘在线监测仪器质量监控，对20家松江区易扬尘单位的扬尘在线监测仪器质量抽测工作，抽测点位详见附表。

依据《上海市建筑施工颗粒物与噪声在线监测技术规范》（试行）要求，对指定的抽测对象开展检查，主要检查在线监测系统安装的规范性，包括测点位置、高度是否符合要求，是否具备除湿（湿度补偿）、自动校准等功能；运维记录是否完整并符合技术规范要求；开展与标准重量法的比对测试。按照技术规范分析标准重量法颗粒物浓度与在线监测设备的颗粒物浓度，包括单组样品相对误差、对样品的平均相对误差和相关系数，评价在用仪器质量及运维是否符合监测技术规范要求。

二、服务要求

1.服务时限为合同签订后至2025年12月31日，按照考核分两批次付款，末次付款需项目整体验收通过后支付，按实结算。

2.服务方具备提供服务结果的资质和能力，具有恒温恒湿天平室等实验条件，能够出具有CMA资质的抽测比对报告（环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法(HJ1263)）。

3.需按照扬尘在线监测技术规范（DB31/T1433-2023）执行。

4.服务方提供每个站点的抽测报告，包括比对报告和检查报告。在项目实施过程中，提供每月和每周抽测计划，并提供实际完成情况报告。提供项目总结和分析报告。对接受到的信息保密。对为了顺利开展区域扬尘在线监测监管工作提供支撑。

附表1：20家松江区扬尘在线监测仪器运维商及相应比对点位

| 序号 | 运维商 | 类型 | 点位 | 地址 | 选点原因 | 设备MN码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市环境监测技术装备有限公司 | 搅拌站 | 上海曙润实业有限公司（大门） | 上海市松江区新浜镇周家溇路58号 | 异常天数最多，累计6天 | HJZB0SJ0450065 |
| 2 | 星禾环保（上海）科技有限公司 | 码头 | 泖宇新型建材码头 | 东支路108号 | 异常天数6天，另1个点位停运改造中，必选 | XHHB0SJ0300018 |
| 3 | 上海安力康科学仪器有限公司 | 建筑工地 | “科大智能”智能制造、智能物流设计与调试中心建设项目(东区) | 洞泾镇长浜路1155弄2号 | 扬尘低于PM2.5二分之一累计2天 | ALKA0SJ0151191 |
| 4 | 上海龙象环保科技有限公司 | 建筑工地 | 上海对外经贸大学松江校区基本功能补缺工程（宿舍区门口） | 上海市松江区广富林街道义翔路1900号 | 异常或偏低，累计5天，距环境空气自动站，图书馆站3公里范围内 | LXHB0SJ0150792 |
| 5 | 上海腾滔科技有限公司 | 建筑工地 | 松江区洞泾镇SJS30003单元02-04地块住宅小区发展项目-东南角 | 上海市松江区洞泾镇 | 异常天数累计20天 | TTKJ0SJ0150228 |
| 6 | 上海申环信息科技有限公司 | 建筑工地 | 新建松江区洞泾镇SJS30006单元05-01号地块商品房项目2号点 | 松江区城隆路与长兴西路交叉口 | 异常天数最多，累计5天 | SHKJ0SJ0151231 |
| 7 | 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 | 建筑工地 | 叶新-大叶公路（新工路-老黄桥港）道路改建工程一标3号点 | 松江区叶新公路（新工路-文工路）工地轧钢点 | 异常天数最多，累计8天，有效采集率低于90% | MTWE0SJ0150177 |
| 8 | 上海爱启环境技术工程有限公司 | 建筑工地 | 松江区新桥镇SJS30003单元12-13号（砖新河一号）地块项目桩基工程-5 | 上海市松江区新桥镇东至泗砖南路，西至12-11号地块， 南至砖新河 ，北至长安泾 | 数据偏低 | AQHJ0SJ0150575 |
| 9 | 上海联岑信息科技有限公司 | 建筑工地 | 松江南站大型居住社区玉朝路（毛竹港-盐仓路）道路新建工程（涉铁段） | 富永路盐仓路 | 异常天数最多为4天 | LCXX0SJ0151343 |
| 10 | 上海龙涤环保技术工程有限公司 | 建筑工地 | 松江区洞泾镇SJS30006单元05-05地块桩基工程-2 | 松江区洞薛路 | 异常天数最多，累计13天 | LDHB0SJ0151893 |
| 11 | 上海闯越信息科技有限公司 | 建筑工地 | 移远通信全球总部建设—北门—1号点 | 泗凤公路横港公路 | 该供应商在线共3个点位中其余2个点位均做过比对 | CYXX0SJ0150350 |
| 11 | 上海闯越信息科技有限公司 | 建筑工地 | 移远通信全球总部建设—北门—1号点 | 泗凤公路横港公路 | 该供应商在线共3个点位中其余2个点位均做过比对 | CYXX0SJ0150350 |
| 12 | 上海涵海环保科技有限公司 | 建筑工地 | 上海超硅研究院及配套设施建设项目-1 | 上海市松江区松江经济技术开发区 东至东升港 西至科进路 南至科进路 北至 文翔路 | 扬尘低于PM2.5二分之一或偏低，累计4天 | DHHB0SJ0100581 |
| 13 | 上海泓旻环保科技有限公司 | 建筑工地 | 松江区广富林街道25-01商业项目(松江印象城二期）桩基及围护竖向结构工程1# | 松江区广富林街道东至人民北路、南至广富林路、西至东港路、北至银龙路工地西北门口 | 距环境空气自动站（国控），图书馆站3公里范围内 | HMHB0SJ0100539 |
| 14 | 上海霄晨环保科技有限公司 | 建筑工地 | 江田东路雨水泵站新建工程 | 上海市松江区松江工业区东至河道南至美能达路西至空地北至空地 | 数据连续不变或偏低，累计3天 | XCHB0SJ0100224 |
| 15 | 上海小慧智能科技有限公司 | 建筑工地 | 嘉松公路（金玉路-塔闵公路）新建工程一标段 | 上海市松江区嘉松公路（金玉路-塔闵公路） | 异常天数最多，累计16天 | SHXH0SJ0100594 |
| 16 | 上海诸晨科技有限公司 | 建筑工地 | 松江区松江南站基地C19-35-02地块市属征收安置住房项目 | 上海市松江区车墩镇，东至空地，南至河道，西至望塔路，北至南乐路（延伸） | 异常天数最多，累计3天 | ZCKJ0SJ0100180 |
| 17 | 上海涌赫环保科技有限公司 | 建筑工地 | 中交·浚浦智造中心改扩建项目(桩基工程)大门口 | 上海市松江区泗泾镇沪松公路2345号 | 扬尘低于PM2.5二分之一或偏低，累计8天 | YHHB0SJ0100261 |
| 18 | 上海腾泓建设科技有限公司 | 建筑工地 | 松江区看守(拘留)所迁建工程项自一1号门大门口 | 上海市松江区永丰街道化盛路 | 异常天数最多，累计5天 | THJS0SJ0100086 |
| 19 | 上海源则通环保科技有限公司 | 建筑工地 | 巴比食品智能制造及功能性面食国际研发中心-1 | 车墩镇 东至车业路、南至香亭路、西至北闵路、北至香车路 | 数据偏低，仅此点位必选 | YZT0SJ0150129 |
| 20 | 上海建工环境科技有限公司 | 建筑工地 | 上海市轨道交通12号线西延伸工程土建5标（场西路站、场东路站、场西路站~场东路站区间） | 上海市松江路莘松公路、沙浜河交叉口至莘松公路、场东路交叉口 | 该供应商在线3个点位扬尘数据均无异常，遵循供应商全覆盖原则选点 | JGHJ0SJ0100042 |

附表2：10个备选点位

| 序号 | 运维商 | 类型 | 点位 | 地址 | 选点原因 | 设备MN码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海联岑信息科技有限公司 | 建筑工地 | 新建华东师范大学第二附属中学松江实验学校03 | 江川南二路 | 数据偏低或波动异常，累计2天 | LCXX0SJ0151048 |
| 2 | 上海泓旻环保科技有限公司 | 建筑工地 | 松江南站大型居住社区富永路（金玉路-大江路）道路新建工程（涉铁段） | 松江区松江新城SJC1-0017单元内，北起玉朝路，南至中桥路 | 扬尘低于PM2.5二分之一或异常，累计4天 | HMHB0SJ0100563 |
| 3 | 上海龙涤环保技术工程有限公司 | 建筑工地 | 松江区洞泾镇SJS30003单元01-13号地块项目（主体部分）-2 | 松江区泗砖南路 | 异常天数为次多，累计11天 | LDHB0SJ0151973 |
| 4 | 上海腾泓建设科技有限公司 | 建筑工地 | 松江区泗泾南拓展大型居住社区27-03地块小学新建工程（塘乐小学）-北侧 | 上海市松江区洞泾镇东至倪家墩、南至塘乐路、西至城隆路、北至樾山四季小区 | 异常天数为次多，累计4天 | THJS0SJ0100009 |
| 5 | 上海龙象环保科技有限公司 | 建筑工地 | 新建上海经苏州至湖州铁路松江南站站房及相关工程HSHZF-6标 | 上海市松江区永丰街道富强路 | 扬尘低于PM2.5二分之一或偏低，累计20天 | LXHB0SJ0150750 |
| 6 | 上海小慧智能科技有限公司 | 建筑工地 | 京东华东供应链总部基地项目——5号点 | 新浜镇后港路湾良泾 | 扬尘低于PM2.5二分之一，累计4天 | SHXH0SJ0100547 |
| 7 | 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 | 建筑工地 | 松江区佘山镇 G7SJ0002单元E街坊03-04号动迁安置房地块工程项目1# | 佘山镇 东至河道，南至河道，西至龙泉山路，北至九江路，工地东大门1号点 | 异常天数为次多，累计3天 | MTWE0SJ0150217 |
| 8 | 上海安力康科学仪器有限公司 | 建筑工地 | 综合保税区 雨水泵站及初雨调蓄池工程 | 北泖泾东侧，南乐路南侧 | 数据连续不变 | ALKA0SJ0151114 |
| 9 | 上海诸晨科技有限公司 | 建筑工地 | 松江区松江南站基地C19-35-02地块市属征收安置住房项目((桩基)-01 | 上海市松江区车墩镇东至空地，南至河道，西至望塔路，北至南乐路(延伸) | 数据连续不变 | ZCKJ0SJ0100163 |
| 10 | 上海申环信息科技有限公司 | 建筑工地 | 新建松江区洞泾镇SJS30006单元05-01号地块商品房项目3号点 | 松江区城隆路与长兴西路交叉口 | 异常天数为次多，累计3天 | SHKJ0SJ0151232 |

| 综合评分指标内容 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 指标及分值 | 评分标准 |
| 报价（万元） |  |
| 报价 （20分） | 满足采购文件要求且价格最低的最终报价为评审基准价，得20分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=20×（评审基准价/最终报价）。超过最高限价金额的投标为无效投标； |
| 整体策划方案 （20分） | 根据报价供应商所提供总体服务方案中体现的方案服务内容、服务安排、重点分析等响应情况给予评价。 总体服务方案完善，思路明确完全符合招标文件要求为好（15-20分） 总体服务方案简单，基本能满足招标文件要求为一般（7-14分） 总体服务方案不明确，不能满足招标文件要求为差（1-6分）。 |
| 质量保证措施 （20分） | 根据报价供应商提供的质量保证措施情况及解决措施的综合情况进行综合评审 质量保证分析及措施合理且完全满足需求的为好（15-20分） 质量保证分析及措施基本满足文件需求为一般（7-14分） 质量保证分析及措施不满足需求为差（1-6分） |
| 拟派项目团队人员情况 （20分） | 根据拟派项目团队人员情况（含项目经理、质量负责人及其他主要人员资历、证书情况）的架构情况进行综合评审 人员配置充足、组织架构合理得14-20分； 人员配置不够完善、组织架构简单得7-13分； 人员配置、组织架构不够明确得1-6分； |
| 服务承诺 （10分） | 根据报价供应商提供的服务承诺及合理化建议进行综合评审 服务承诺优于文件要求及合理化建议可行为好（7-10分） 服务承诺基本满足文件要求及合理化建议较好为一般（4-6分） 服务承诺不能满足文件要求及合理化建议不可行为差（1-3分） |
| 业绩状况 （10分） | 近三年来完成类似业绩情况（以合同或者中标通知书扫描件件等相关证明材料为准），每提供一个得2分，最高得10分。 |
| 综合评定分数（100分） |  |