附件：

上海天马再生能源有限公司监测项目的

采购需求

一、项目概况

对上海天马再生能源有限公司开展监督监测及在线比对监测。

2026年监测项目及频次为有组织废气管道：废气6根，除烟气中的重金属类污染物为每季度监测一次，其余监测项目均为每年监测一次。废水渗滤液处理车间排口为每季度监测一次。总排口废水在线比对监测和6根废气管道在线比对监测均为全年监测一次。焚烧炉渣热灼减率为每季度监测一次。

项目限价：33.17万元

服务期：合同签订后至2026年12月31日

付款方式：按季度考核后支付相应服务费。

二、采购内容

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 单次样品数 | 监测频次 | 点位数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001（1#排气筒） DA002（2#排气筒） DA003（3#排气筒） DA004（4#排气筒） DA009（二期焚烧炉排口-2） DA010（二期焚烧炉排口-1 | 颗粒物 | 1 | 1次/年 | 6 |
| 2 |  | 二噁英类 | 3 |  | 6 |
| 3 |  | 氨 | 4 |  | 6 |
| 4 |  | 氮氧化物 | 3 |  | 6 |
| 5 |  | 二氧化硫 | 3 |  | 6 |
| 6 |  | 一氧化碳 | 3 |  | 6 |
| 7 |  | 氟化氢 | 3 |  | 6 |
| 8 |  | 氯化氢 | 3 |  | 6 |
| 9 |  | 硫化氢 | 4 |  | 6 |
| 10 |  | 三甲胺 | 4 |  | 6 |
| 11 |  | 甲硫醚 | 4 |  | 6 |
| 12 |  | 甲硫醇 | 4 |  | 6 |
| 13 |  | 丙醛 | 4 |  | 6 |
| 14 |  | 丁醛 | 4 |  | 6 |
| 15 |  | 戊醛 | 4 |  | 6 |
| 16 |  | 林格曼黑度 | 1 |  | 6 |
| 17 |  | 臭气浓度 | 4 |  | 6 |
| 18 | DA001（1#排气筒） DA002（2#排气筒） DA003（3#排气筒） DA004（4#排气筒） DA009（二期焚烧炉排口-2） DA010（二期焚烧炉排口-1 | 汞及其化合物 | 1 |  | 6 |
| 19 |  | 钒及其化合物 | 1 |  | 6 |
| 20 |  | 镉、铊 | 1 | 4次/年 | 6 |
| 21 |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 1 |  | 6 |
| 22 | DW002（渗滤液处理车间排口） | pH值 | 4 | 4次/年 | 1 |
| 23 |  | 悬浮物 | 4 |  | 1 |
| 24 |  | BOD5 | 4 |  | 1 |
| 25 |  | CODCr | 4 |  | 1 |
| 26 |  | 总汞 | 4 |  | 1 |
| 27 |  | 总镉 | 4 |  | 1 |
| 28 |  | 总铬 | 4 |  | 1 |
| 29 |  | 六价铬 | 4 |  | 1 |
| 30 |  | 总砷 | 4 |  | 1 |
| 31 |  | 总铅 | 4 |  | 1 |
| 32 |  | 总镍 | 4 |  | 1 |
| 33 |  | 总氮 | 4 |  | 1 |
| 34 |  | 氨氮 | 4 |  | 1 |
| 35 |  | 总磷 | 4 |  | 1 |
| 36 |  | 总锡 | 4 |  | 1 |
| 37 |  | 总钴 | 4 |  | 1 |
| 38 |  | 总钒 | 4 |  | 1 |
| 39 | 在线对比监测 DW001（总排口） | pH值 | 1 | 1次/年 | 1 |
| 40 |  | 化学需氧量 | 3 |  | 1 |
| 41 |  | 氨氮 | 3 |  | 1 |
| 42 | 在线对比监测：DA001（1#排气筒） DA002（2#排气筒） DA003（3#排气筒） DA004（4#排气筒） DA009（二期焚烧炉排口-2） DA010（二期焚烧炉排口-1 | 流速 | 3 |  | 6 |
| 43 |  | 温度 | 3 |  | 6 |
| 44 |  | 氧量 | 6 |  | 6 |
| 45 |  | 颗粒物 | 3 |  | 6 |
| 46 |  | 氮氧化物 | 6 |  | 6 |
| 47 |  | 二氧化硫 | 6 |  | 6 |
| 48 |  | 一氧化碳 | 6 |  | 6 |
| 49 |  | 氯化氢 | 6 |  | 6 |
| 50 | 焚烧炉渣 | 热灼减率 | 1 | 4次/年 | 1 |

三、相关要求

### 1、监测资质与设备人员能力

1）投标人应当遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国计量法》和《上海市生态环境监测社会化服务机构管理办法》等相关法律法规要求。

▲2）投标人必须具备CMA资质，须具备与本项目相适应的监测能力（具体见“监测的具体指标以及监测的方法和参照的标准”），并于报价中列明。同时须完成上海市生态环境局环境监测社会化服务机构备案，拥有在本市从事环境监测业务的资格。

3）投标人应当按沪环执法〔2021〕183 号《上海市环境执法监测暂行规定》相关要求开展监测活动。

通过上海一网通办“上海市已备案社会化环境监测机构信息查询”查询一年内（投标截止时间往前顺推一年内）无环保相关的不良诚信记录及处罚记录的。

4）投标人至少指定一名高级管理人员作为本项目的负责人，负责此项目的监测活动和沟通协调。本项目的负责人应掌握机构所开展的生态环境监测工作范围内的相关专业知识，具有生态环境监测领域相关专业背景或教育培训经历，具备中级及以上专业技术职称或同等能力，且具有从事生态环境监测相关工作5年以上的经历，须提供职称证明复印件加盖投标人公章；质量负责人应了解机构所开展的生态环境监测工作范围内的相关专业知识，熟悉生态环境监测领域的质量管理要求。

5）现场监测方法、测试和采样仪器设备在数量配备方面需满足相关监测标准或技术规范对现场布点和同步测试采样要求。

6）投标人应配齐包括现场测试和采样、样品保存运输和制备、实验室分析及数据处理等监测工作各环节所需的仪器设备。现场测试和采样仪器设备在数量配备方面需满足相关监测标准或技术规范对现场布点和同步测试采样要求。应明确现场测试和采样设备使用和管理要求，以确保其正常规范使用与维护保养，防止其污染和功能退化。现场测试设备在使用前后，应按相关监测标准或技术规范的要求，对关键性能指标进行核查并记录，以确认设备状态能够满足监测工作要求。

7）环境监测人员掌握与所处岗位相适应的环境保护基础知识、法律法规、评价标准、监测标准或技术规范、质量控制要求，以及有关化学、生物、辐射等安全防护知识；承担生态环境监测工作前应经过必要的培训和能力确认，能力确认方式应包括基础理论、基本技能、样品分析的培训与考核等。

### 2、监测要求

1）投标人根据承接的业务量，于每次监测前5日向招标人明确本次监测计划与监测方案，并报招标人签字确认。

2）如现场条件无法开展监测工作的，需及时反馈招标人，并提供现场踏勘照片。

3）每次监测计划安排及实施期间，因企业动态调整、关停，遭遇恶劣天气及突发客观情况非主观原因造成的无法完成监测任务，以及根据实际情况做出临时调整的，必须事先向采购人反映，保存好相关记录备查。

4）投标人应及时记录样品采集、现场测试、样品运输和保存、样品制备、分析测试等监测全过程的技术活动，保证记录信息的充分性、原始性和规范性，能够再现监测全过程。所有对记录的更改（包括电子记录）实现全程留痕。监测活动中由仪器设备直接输出的数据和谱图，应以纸质或电子介质的形式完整保存，电子介质存储的记录应采取适当措施备份保存，保证可追溯和可读取，以防止记录丢失、失效或篡改。当输出数据打印在热敏纸或光敏纸等保存时间较短的介质上时，应同时保存记录的复印件或扫描件。

5）投标人对其监测数据的真实性和准确性负责，采样与分析人员、审核与授权签字人分别对原始监测数据、监测报告的真实性终身负责。

6）投标人应主动登录“上海市环境监测社会化服务监管系统”完善备案材料，并及时将监测服务活动中涉及的人员、设备、运行和服务情况上传至监管系统。社会监测机构备案情况发生变更后应及时更新，并对上传材料的真实性、合法性、有效性和准确性负责。

7）监测的具体指标以及监测的方法和参照的标准

| 类别 | 项目 | 分析方法 | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | HJ1147-2020 |
|  | 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 | HJ1182-2021 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 | HJ 637-2018 |
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 | HJ 637-2018 |
|  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | HJ1226-2021 |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 |
|  | 氯化物 | 水质 氯化物 的测定硝酸银滴定法 | GB/T 11896-1989 |
|  | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ | HJ 694-2014 |
|  | 镉 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |
|  | 铅 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |
|  | 镍 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |
|  | 锡 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |
|  | 铊 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 |
|  | 锑 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ | HJ 694-2014 |
|  | 钴 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |
|  | 铜 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |
|  | 锰 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |
|  | 钒 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |
|  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ | HJ 694-2014 |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 |
|  | 铬 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |
|  | 铁 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |
|  | 铍 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |
|  | 银 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |
|  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 |
|  | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 |
|  | 阴离子表面活性 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 |
| 焚烧炉废气 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836-2017 |
|  | 黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | HJ/T 398-2007 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57-2017 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ 693-2014 |
|  | 一氧化碳 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 | HJ 973-2018 |
|  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 | HJ 549-2016 |
|  | 汞 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行） | HJ 543-2009 |
|  | 镉 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 657-2013 |
|  | 铅 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱 | HJ 657-2013 |
|  | 镍 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱 | HJ 657-2013 |
|  | 锡 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱 | HJ 657-2013 |
|  | 钒 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱 | HJ 657-2013 |
|  | 钴 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱 | HJ 657-2013 |
|  | 铊 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱 | HJ 657-2013 |
|  | 砷 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱 | HJ 657-2013 |
|  | 锑 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱 | HJ 657-2013 |
|  | 铜 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱 | HJ 657-2013 |
|  | 锰 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱 | HJ 657-2013 |
|  | 铬 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱 | HJ 657-2013 |
|  | 氟化氢 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 | HJ 688-2019 |
|  | 二噁英 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | HJ 77.2-2008 |
| 固体废弃物 | 热灼减率 | 固体废物 热灼减率的测定 重量法 | HJ 1024-2019 |
| 比对监测-废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | HJ1147-2020 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
| 比对监测-废气 | 流速、温度、氧量 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836-2017 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836-2017 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57-2017 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ 693-2014 |
|  | 一氧化碳 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 | HJ 973-2018 |

### 3、质量考核要求

为保证监测质量，招标人将作为考核方，对中标人按月进行质量考核：

招标人定期组织有关人员，依据《松江区生态环境局购买服务项目考核及绩效评价管理办法（试行）》（见附件）对监测活动内容涉及项目合同、监测方案、布点采样、现场监测、样品制备、分析测试、监测报告等方面的执行落实情况、质量控制等进行飞行检查，不合格项要求限时整改，得分在69分及以下的为不合格。

招标人将对监测超标项目进行100%复核监测；

严禁出现数据弄虚造假行为。投标人不得以任何形式在监测任务全过程中弄虚作假，一经发现并查实，严格执行生态环保部关于印发《上海市环境监测数据弄虚作假行为调查处理办法》（沪环规[2018]6号），立即终止合同，由此产生的一切责任全部由投标人承担。

### 4、监测数据及报告报送方式

本项目所形成的数据及报告归采购人所有。未经采购人授权，中标人无权使用监测数据或将数据和报告发送给任何第三方。报告发送和保管人员应遵守《保密程序》的相关规定，为采购人保密。

自采样之日起10个工作日内向招标人出具监测报告，并经招标人审核通过。结果报告包括纸质报告2份，电子报告1份。

如需报送平台或邮箱的按照招标人要求报送至指定的邮箱或者平台。

### 5、安全要求

1）成交单位现场人员进入厂区时，需穿戴好个人防护用品（包括安全帽、防护眼镜、安全鞋、手套、口罩等），在厂区内安全规范操作。

2）成交单位对现场运输车辆制定管理制度，进入厂区时安全驾驶，严禁违章驾驶，胡乱停放，不得妨碍厂方正常工作，每台运输车辆必须配备灭火器及阻火器。

3）投标人采取必要的安全措施保障采样时人身安全。如发生任何意外，投标人负责事故处理及一切费用，与招标人无关。

上述需求中“▲”为必须满足项，如不满足则报价做无效处理。

评审标准：

| 综合评分指标内容 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 上海天马再生能源有限公司监测服务 |
| 指标及分值 | 评分标准 |
| 限价（万元） | 33.17 |
| 报价 （20分） | 满足采购文件要求且价格最低的最终报价为评审基准价，得20分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=20×（评审基准价/最终报价）；超过最高限价金额的投标为无效投标； |
| 社会监测机构信用评价（3分） | “上海市生态环境监测社会化服务机构综合查询”信用评价结果：信用风险等级 A 类的得3分，B 类的得2分，C 类和 D 类得1分，须提供“生态环境监测社会化服务机构信用评价结果的公告”中截图（体现投标公司名称及信用风险类别）。 |
| 服务方案 （42分） | 方案内容具体、齐全，实施方案有针对性、操作性强，并切合实际保证措施完善。报价文件完整、内容齐全，技术方案有针对性，并切合实际保证措施完善，可操作性强好的，好的得29-42分，较好得15-28分，一般得1-14分。 |
| 服务承诺 （10分） | 根据投标人提供的应急预案，应急响应时间情况进行综合评审。 应急预案可实施性针对性强、应急响应时间完全满足或优于询价文件要求，得8-10分；较好得4-7分；一般得1-3分。 |
| 人员配备 （15分） | 拟投入本项目的人员数量、测评人员配备、主要管理人员、近3年从事类似服务项目经验和业绩、各类人员数量和专业素质等。队伍建设合理、满足任务需求，人员配备优良得10-15分，较好得5-9分，一般得1-4分。 |
| 相关业绩 （10分） | 投标截至日前三年内类似业绩（具体时间以合同签订日期、合同履约期限、中标通知书落款日期为准，未注明日期或者不清楚则不予计取，须有双方公章）每提供1个得2分，满分10分，未提供的得0分。 |
| 综合评定分数（100分） |  |

附件：                  上海天马再生能源有限公司监测项目考核评分表

考核批次：2026年第    批次

| 序号 | 评估 指标 | 评估项目 | 质量标准 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测方案完整性 | 监 测 方 案 | 完整性（监测点位、监测因子和方法、监测频次和样品数量等） | 无方案，扣10分；内容缺项，每项扣2分。 | 10 |  |  |
| 2 | 仪器设备管理落实性 | 现场 监测 设备 | 仪器和辅助设备、样品容器、试剂耗材、现场记录表单 | 缺少主要设备，扣5分；不规范每项扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 仪器检定（校准）与核查 | 主要设备未检定（校准），扣5分；使用前未进行核查，每项扣2分。 | 5 |  |  |
| 3 | 现场监测规范性 | 现场监测 | 人员能力 | 监测现场至少2人具备相关技能（持证上岗），不符合扣5分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 点位布设 | 不符合相关监测技术规范开展工作，扣5分；其他不规范每项扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 监测（采样）频次、样品数 | 不符合监测方案或相关监测技术规范，扣5分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 实施过程 | 不符合相关监测技术规范，扣5分；不规范每项扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 现场原始记录（打印与记录） | 可纸质打印或电子输出而未实施，扣5分；不完整每项扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 安全防护 | 不符合相关监测技术规范，扣5分；不规范每项扣1分。 | 5 |  |  |

上海天马再生能源有限公司监测项目考核评分表

考核批次：2026年第    批次

| 序号 | 评估 指标 | 评估项目 | 质量标准 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 样品管理满足性 | 样品运输保存 | 措施和条件（保存剂、避光、温度、防震、防尘、防污染等） | 不符合相关监测技术规范，扣10分；不规范每项扣5分。 | 10 |  |  |
| 5 | 实验室分析质量控制 | 实验室分析 | 原始记录完整性 | 不符合相关技术规范，扣10分；原始记录填写不完整，每项扣2分 | 10 |  |  |
|  |  |  | 量值溯源 | 未使用有证标准物质，扣5分；主要设备未检定校准，扣5分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 环境条件记录 | 缺少环境条件记录，每项扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 仪器使用记录 | 缺少仪器使用记录，每项扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 样品留存 | 样品未按要求留存，每项扣2分。 | 5 |  |  |
| 6 | 监测报告编制全面性 | 监测报告 | 监测报告完整性 | 监测报告信息不完整，每项扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 监测报告一致性 | 监测报告信息与仪器设备使用记录不一致每项扣2分，与原始记录不一致每项扣2分。 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上各分项扣分均为扣完为止，存在有弄虚作假等诚信问题时，上述检查表为零分。 |  |  |  |  |  |  |  |

检查人员签名：                                                                  考核日期：

上海天马再生能源有限公司监测项目考核得分表（2026年第XX季度）

| 类别 | 考核评估主体 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 松江区环境监测站 | / |
| 权重（%） | 100 | 100% |
| 考核分值 |  |  |
| 实际分值 |  |  |

使用管理部门负责人签字：                                                承接主体负责人签字：

部门盖章：                                                              单位盖章：

日期：                                                                  日期：

备注：1、具体考核单位、权重根据考核细则填列；

2、每月考核结束后，使用管理部门收集汇总各考核评估主体分数，报主管部门备案；

3、此表一式四份，使用管理部门、主管部门、承接主体、财务部门各执一份。

上海天马再生能源有限公司监测项目考核汇总表（2026年第XX季度）

| 批次考核得分 | 考核等次 | 支付服务费情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

使用管理部门负责人签字：                                                  承接主体负责人签字：

部门盖章：                                                                单位盖章：

日期：                                                                    日期：

备注：1、具体考核单位、权重根据考核细则填列；

2、主管部门根据本季度考核得分汇总表和考核细则，计算季度应付服务费，按照报销流程支付服务费；

3、此表一式四份，使用管理部门、主管部门、承接主体、财务部门各执一份。